Accompagnement Personnalisé : préparation à l’ECE.

On souhaite rechercher de la séropositivité  (présence d’anticorps dans un sérum) par rapport à un antigène donné (ex : VIH)  par  le test ELISA.

| Activités et déroulement des activités | Evaluation |
| --- | --- |
| Comprendre et proposer une démarche de résolution |  |
| 1) Proposer, en utilisant le matériel à disposition et la fiche document, un principe de protocole expérimental permettant de mettre en évidence la présence d’anticorps dans le sérum | (3) |
| Utiliser des techniques et gérer le poste de travail |  |
| 2) Mettre en œuvre le protocole en respectant scrupuleusement les étapes, les quantités, les temps d’incubation et les conditions de stérilité. | (10) |
| Communiquer à l’aide de modes de représentation |  |
| 3) Faire un schéma des étapes de la manipulation | (2) |
| Appliquer une démarche explicative |  |
| 4) Réaliser, en utilisant les symboles doc 2, des schémas interprétant les résultats obtenus avec les solutions 1 et 2. | (5) |

Vous disposez du matériel suivant :

- une micropipette avec embouts, - La barrette dont vous disposez à été préparée avant la séance / la BSA a été fixée et tapisse le fond de chacun des puits. - Microtubes : . Solution 1 contenant des anticorps anti-BSA . Solution 2 ne contenant pas d’anticorps anti-BSA . Solution 3 contenant le sérum à tester . Solution 4 contenant des anticorps de détection (anticorps spécifiques des anticorps anti-BSA). Ceux-ci sont associés à une enzyme, la peroxydase. . Solution 5 contenant le substrat de l’enzyme, le TMB (tétra méthyl benzidine) qui se colore en bleu en présence de peroxydase.

Fiche document :

La présence d’un antigène dans l’organisme déclenche la production d’anticorps spécifique de cet antigène. Un individu contaminé par le VIH par exemple  produit donc des anticorps anti-VIH (il est séropositif). Le test ELISA permet de rechercher ces anticorps anti-VIH mais le VIH est remplacé ici par de la BSA (albumine bovine = protéine) et on recherche d’éventuels anticorps anti-BSA.

Protocole

Principe de la manipulation :

- Fixation de BSA sur un support (puits d’une barrette de microtitration)

- Dépôt d’une solution pouvant contenir des anticorps anti-BSA

- Détection des anticorps anti-BSA qui se sont fixés sur la BSA si la solution en contient. Elle est effectuée grâce à des anticorps de détection, anticorps spécifiques des anticorps anti-BSA. Ceux-ci sont associés à une enzyme, la peroxydase

- Visualisation de la fixation éventuelle des anticorps anti-BSA en ajoutant le substrat de l’enzyme, le TMB (tétra méthyl benzidine) qui se colore en bleu en présence de peroxydase.

Réalisation

La barrette dont vous disposez à été préparée avant la séance / la BSA a été fixée et tapisse le fond de chacun des puits.

Vous avez à votre disposition trois solutions

- Solution 1 contenant des anticorps anti-BSA

- Solution 2 ne contenant pas d’anticorps anti-BSA

- Solution 3 contenant le sérum à tester

  - Dépôts des solutions d’anticorps

A l’aide d’une micropipette, déposez 8O μL de chaque solution dans le puits correspondant. Laisser agir 15 minutes à température ambiante. Vider ensuite les puits en retournant la barrette  et laver 4 fois avec la solution tampon. Pour cela, remplir totalement les puits de tampon puis vider par retournement.

  - Dépôts des anticorps de détection

A l’aide d’une micropipette, déposer 80μL de la solution d’anticorps de détection dans tous les puits.

Laisser agir 15 minutes à température ambiante. Vider ensuite les puits et laver 4 fois avec la solution tampon.

  - Révélation des anticorps

A l’aide d’une micropipette, déposer 80μL de la solution de TMB dans tous les puits. Laisser agir 5 minutes à température ambiante.

Document 2 :